# FPGA演習レポート：全加算器および全減算器の設計

氏名: ____________________

学籍番号: ____________________

提出日: 202X年XX月XX日

# 1. 目的

Gowin社製FPGA「GW1NR-9」を用い、全加算器および全減算器を構築する。スイッチ入力により機能を切り替え、計算結果をLEDに出力する回路を設計・検証することを目的とする。

# 2. 設計仕様

デバイス: Gowin GW1NR-9
階層構造: 全加算器は半加算器2つ、全減算器は半減算器2つを用いて構成する。
入出力: SW1-2(入力A,B), SW3(Carry/Borrow In), SW4(Mode Select), LD1-2(出力)。
出力論理: LEDはActive Low（0で点灯）であるため、論理的な計算結果を反転して出力する。

# 3. 動作原理

## 3.1 ブロック構成

トップモジュール内で全加算器と全減算器を並列に動作させ、SW4（マルチプレクサ）により出力を選択する構成とした。

## 3.2 真理値表 (Active Low出力)

表1: 全加算器モード (SW4=0)

| A / B / Cin | Sum (論理) | Cout (論理) | LD1 (Sum出力) | LD2 (Cout出力) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 0, 0 | 0 | 0 | 1 (OFF) | 1 (OFF) |
| 0, 0, 1 | 1 | 0 | 0 (ON) | 1 (OFF) |
| 0, 1, 0 | 1 | 0 | 0 (ON) | 1 (OFF) |
| 0, 1, 1 | 0 | 1 | 1 (OFF) | 0 (ON) |
| 1, 0, 0 | 1 | 0 | 0 (ON) | 1 (OFF) |
| 1, 0, 1 | 0 | 1 | 1 (OFF) | 0 (ON) |
| 1, 1, 0 | 0 | 1 | 1 (OFF) | 0 (ON) |
| 1, 1, 1 | 1 | 1 | 0 (ON) | 0 (ON) |

表2: 全減算器モード (SW4=1)

| A / B / Bin | Diff (論理) | Bout (論理) | LD1 (Diff出力) | LD2 (Bout出力) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 0, 0 | 0 | 0 | 1 (OFF) | 1 (OFF) |
| 0, 0, 1 | 1 | 1 | 0 (ON) | 0 (ON) |
| 0, 1, 0 | 1 | 1 | 0 (ON) | 0 (ON) |
| 0, 1, 1 | 0 | 1 | 1 (OFF) | 0 (ON) |
| 1, 0, 0 | 1 | 0 | 0 (ON) | 1 (OFF) |
| 1, 0, 1 | 0 | 0 | 1 (OFF) | 1 (OFF) |
| 1, 1, 0 | 0 | 0 | 1 (OFF) | 1 (OFF) |
| 1, 1, 1 | 1 | 1 | 0 (ON) | 0 (ON) |

# 4. 検証結果

シミュレーションにより、SW4の切り替えによって加算・減算が正しく機能し、かつLED出力信号が論理値に対して反転（Active Low）していることを確認した。

# 5. 付録：ソースコード

（ここにVerilogコードを貼り付けて提出すること）