提出日: 2025年12月09日

集積回路設計 演習1

課題1: 全加算器と全減算器の設計

22120 塚田 勇人

【報告事項】

1. 全加算器(FA)および全減算器(FS)の設計と実装

2. 階層設計による半加算器(HA)・半減算器(HS)の利用

3. Gowin GW1NR-9 FPGAへの実装

4. ピン配置とモード切替機能の実装

5. テストベンチによる動作検証

# 1. 目的

本実験の目的は、FPGA(Field-Programmable Gate Array)を用いたディジタル回路設計の基礎を習得することである。具体的には、論理回路の基本要素である全加算器(Full Adder: FA)と全減算器(Full Subtractor: FS)を階層設計により実装し、Verilog HDLによる記述方法、合成、および実機での動作検証を行う。また、階層設計の利点と効率的な回路設計手法について理解を深める。

# 2. 原理

## 2.1 半加算器(Half Adder: HA)

半加算器は、2つの1ビット入力AとBに対して、和(Sum)と桁上げ(Carry)を出力する回路である。論理式は以下の通りである。

  Sum = A ⊕ B (XOR)
  Carry = A ・ B (AND)

## 2.2 全加算器(Full Adder: FA)

全加算器は、3つの1ビット入力A、B、Cin(下位桁からの桁上げ)に対して、和Sと桁上げCoutを出力する回路である。2つの半加算器とOR回路を用いて構成できる。

  S = A ⊕ B ⊕ Cin
  Cout = (A ・ B) + (Cin ・ (A ⊕ B))

階層設計では、1段目の半加算器でAとBを加算し、2段目の半加算器で1段目の和とCinを加算する。最終的な桁上げは両段の桁上げのORとなる。

## 2.3 半減算器(Half Subtractor: HS)

半減算器は、2つの1ビット入力AとBに対して、差(Diff)と借用(Borrow)を出力する回路である。論理式は以下の通りである。

  Diff = A ⊕ B (XOR)
  Borrow = ~A ・ B (NOT A AND B)

## 2.4 全減算器(Full Subtractor: FS)

全減算器は、3つの1ビット入力A、B、Bin(下位桁からの借用)に対して、差Dと借用Boutを出力する回路である。2つの半減算器とOR回路を用いて構成できる。

  D = A ⊕ B ⊕ Bin
  Bout = (~A ・ B) + (Bin ・ ~(A ⊕ B))

階層設計では、1段目の半減算器でAとBを減算し、2段目の半減算器で1段目の差とBinを減算する。最終的な借用は両段の借用のORとなる。

## 2.5 モード切替機能

本設計では、SW4をモード切替スイッチとして用いる。SW4=0のとき全加算器として動作し、SW4=1のとき全減算器として動作する。マルチプレクサを用いて、モード信号に応じて出力を切り替える。

## 2.6 LED出力の反転

使用するFPGAボードのLEDは、論理「1」のとき消灯、論理「0」のとき点灯する負論理の仕様となっている。そのため、Verilog記述では計算結果の論理値を反転(NOT)させてから出力する必要がある。これにより、直感的な動作(論理「1」で点灯)を実現する。

# 3. 使用器具

Gowin EDA (統合開発環境)

Gowin GW1NR-9 FPGA開発ボード

USB接続ケーブル

PC (Windows/Linux)

テキストエディタ/Verilog HDL開発環境

# 4. 実験方法

1. 半加算器(HA)と半減算器(HS)のVerilogモジュールを設計する。

2. 2つのHAを用いて全加算器(FA)を階層的に設計する。

3. 2つのHSを用いて全減算器(FS)を階層的に設計する。

4. トップモジュールにてモード切替機能を実装し、SW4の状態に応じてFAまたはFSの出力を選択する。

5. LED出力の反転処理を実装する。

6. ピン配置ファイル(.cst)を作成し、スイッチとLEDのピン番号を割り当てる。

7. テストベンチを作成し、シミュレーションにより論理動作を検証する。

8. Gowin EDAで合成・配置配線を行い、FPGAに書き込む。

9. 実機でスイッチ操作による動作を確認する。

# 5. 実験結果

## 5.1 Verilogコード

### 表1: half_adder.v

// 半加算器 (Half Adder) module half_adder ( input wire iA, input wire iB, output wire oSum, output wire oCarry ); assign oSum = iA ^ iB; // XOR assign oCarry = iA & iB; // AND endmodule

### 表1: full_adder.v

// 全加算器 (Full Adder) module full_adder ( input wire iA, input wire iB, input wire iCin, output wire oSum, output wire oCarry ); wire sum1, carry1, carry2; // 1段目の半加算器 half_adder ha1 ( .iA(iA), .iB(iB), .oSum(sum1), .oCarry(carry1) ); // 2段目の半加算器 half_adder ha2 ( .iA(sum1), .iB(iCin), .oSum(oSum), .oCarry(carry2) ); // 桁上げはORを取る assign oCarry = carry1 ¦ carry2; endmodule

### 表1: half_subtractor.v

// 半減算器 (Half Subtractor) module half_subtractor ( input wire iA, input wire iB, output wire oDiff, output wire oBorrow ); assign oDiff = iA ^ iB; // XOR assign oBorrow = ~iA & iB; // NOT A AND B endmodule

### 表1: full_subtractor.v

// 全減算器 (Full Subtractor) module full_subtractor ( input wire iA, input wire iB, input wire iBin, output wire oDiff, output wire oBorrow ); wire diff1, borrow1, borrow2; // 1段目の半減算器 half_subtractor hs1 ( .iA(iA), .iB(iB), .oDiff(diff1), .oBorrow(borrow1) ); // 2段目の半減算器 half_subtractor hs2 ( .iA(diff1), .iB(iBin), .oDiff(oDiff), .oBorrow(borrow2) ); // 借用はORを取る assign oBorrow = borrow1 ¦ borrow2; endmodule

### 表1: top.v

// トップモジュール (モード切替機能付き) module top ( input wire iA, // SW1 (69番ピン) input wire iB, // SW2 (68番ピン) input wire iCy_Br, // SW3 (57番ピン) - 桁上げ/借用入力 input wire iMode, // SW4 (56番ピン) - モード切替(0:FA, 1:FS) output wire oLD1, // LD1 (10番ピン) - 和/差 output wire oLD2 // LD2 (11番ピン) - 桁上げ/借用 ); wire fa_sum, fa_carry; wire fs_diff, fs_borrow; wire result1, result2; // 全加算器インスタンス full_adder fa ( .iA(iA), .iB(iB), .iCin(iCy_Br), .oSum(fa_sum), .oCarry(fa_carry) ); // 全減算器インスタンス full_subtractor fs ( .iA(iA), .iB(iB), .iBin(iCy_Br), .oDiff(fs_diff), .oBorrow(fs_borrow) ); // モード切替 (iMode=0:FA, iMode=1:FS) assign result1 = iMode ? fs_diff : fa_sum; assign result2 = iMode ? fs_borrow : fa_carry; // LED出力の反転 (負論理対応) assign oLD1 = ~result1; assign oLD2 = ~result2; endmodule

## 5.2 ピン配置ファイル

### 表2: ピン配置 (gowin_pins.cst)

// Gowin GW1NR-9 ピン配置ファイル // 入力ピン (スイッチ) IO_LOC "iA" 69; // SW1 IO_LOC "iB" 68; // SW2 IO_LOC "iCy_Br" 57; // SW3 IO_LOC "iMode" 56; // SW4 // 出力ピン (LED) IO_LOC "oLD1" 10; // LD1 - 和/差 IO_LOC "oLD2" 11; // LD2 - 桁上げ/借用 // IO標準設定 IO_PORT "iA" PULL_MODE=UP IO_TYPE=LVCMOS33; IO_PORT "iB" PULL_MODE=UP IO_TYPE=LVCMOS33; IO_PORT "iCy_Br" PULL_MODE=UP IO_TYPE=LVCMOS33; IO_PORT "iMode" PULL_MODE=UP IO_TYPE=LVCMOS33; IO_PORT "oLD1" IO_TYPE=LVCMOS33; IO_PORT "oLD2" IO_TYPE=LVCMOS33;

## 5.3 テストベンチ

### 表3: テストベンチ (tb_top.v)

// テストベンチ `timescale 1ns/1ps module tb_top; reg iA, iB, iCy_Br, iMode; wire oLD1, oLD2; // トップモジュールのインスタンス化 top uut ( .iA(iA), .iB(iB), .iCy_Br(iCy_Br), .iMode(iMode), .oLD1(oLD1), .oLD2(oLD2) ); initial begin $display("=== テスト開始 ==="); $display("Time\tiMode\tiA\tiB\tiCy_Br\toLD1\toLD2"); $monitor("%4t\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b", $time, iMode, iA, iB, iCy_Br, oLD1, oLD2); // 全加算器モード (iMode = 0) $display("\n--- 全加算器モード (iMode=0) ---"); iMode = 0; #10 iA=0; iB=0; iCy_Br=0; // 0+0+0 = 0, Carry=0 #10 iA=0; iB=0; iCy_Br=1; // 0+0+1 = 1, Carry=0 #10 iA=0; iB=1; iCy_Br=0; // 0+1+0 = 1, Carry=0 #10 iA=0; iB=1; iCy_Br=1; // 0+1+1 = 0, Carry=1 #10 iA=1; iB=0; iCy_Br=0; // 1+0+0 = 1, Carry=0 #10 iA=1; iB=0; iCy_Br=1; // 1+0+1 = 0, Carry=1 #10 iA=1; iB=1; iCy_Br=0; // 1+1+0 = 0, Carry=1 #10 iA=1; iB=1; iCy_Br=1; // 1+1+1 = 1, Carry=1 // 全減算器モード (iMode = 1) $display("\n--- 全減算器モード (iMode=1) ---"); iMode = 1; #10 iA=0; iB=0; iCy_Br=0; // 0-0-0 = 0, Borrow=0 #10 iA=0; iB=0; iCy_Br=1; // 0-0-1 = 1, Borrow=1 #10 iA=0; iB=1; iCy_Br=0; // 0-1-0 = 1, Borrow=1 #10 iA=0; iB=1; iCy_Br=1; // 0-1-1 = 0, Borrow=1 #10 iA=1; iB=0; iCy_Br=0; // 1-0-0 = 1, Borrow=0 #10 iA=1; iB=0; iCy_Br=1; // 1-0-1 = 0, Borrow=0 #10 iA=1; iB=1; iCy_Br=0; // 1-1-0 = 0, Borrow=0 #10 iA=1; iB=1; iCy_Br=1; // 1-1-1 = 1, Borrow=1 #10 $display("\n=== テスト完了 ==="); $finish; end endmodule

## 5.4 動作検証結果

シミュレーション結果および実機での動作検証により、以下の動作が確認された。

(1) SW4=0(全加算器モード)の場合:
  - SW1, SW2, SW3の組み合わせに対して、正しい和と桁上げがLD1, LD2に出力された。
  - 例: A=1, B=1, Cin=1 のとき、S=1, Cout=1 (LD1点灯, LD2点灯)

(2) SW4=1(全減算器モード)の場合:
  - SW1, SW2, SW3の組み合わせに対して、正しい差と借用がLD1, LD2に出力された。
  - 例: A=0, B=1, Bin=0 のとき、D=1, Bout=1 (LD1点灯, LD2点灯)

(3) LED出力反転の動作:
  - 論理「1」の出力でLEDが点灯し、論理「0」で消灯することを確認した。

すべてのテストパターンにおいて、期待される論理動作と一致した結果が得られた。

# 6. 考察

本実験を通じて、以下の知見が得られた。

(1) 階層設計の有効性:
半加算器や半減算器といった基本回路をモジュール化し、それらを組み合わせて全加算器・全減算器を構成することで、設計の見通しが良くなり、デバッグも容易になった。また、モジュールの再利用性が高まり、設計効率が向上した。

(2) Verilog HDLによる記述:
Verilog HDLの構造化記述により、論理回路を直感的に記述できた。特に、wire信号による中間結果の保持と、階層的なモジュール呼び出しにより、複雑な回路も明確に表現できることを確認した。

(3) ハードウェアの特性への対応:
LED出力の負論理仕様に対応するため、論理反転処理を実装した。このように、実際のハードウェアの特性を理解し、それに応じた設計変更を行うことの重要性を認識した。

(4) モード切替機能:
マルチプレクサを用いたモード切替により、1つの回路で複数の機能を実現できることを確認した。この手法は、リソースの有効活用や設計の柔軟性向上に有効である。

(5) シミュレーションと実機検証:
テストベンチによる事前検証により、論理エラーを早期に発見できた。さらに実機での動作確認により、タイミングやピン配置の正確性も検証できた。

今後の課題として、より複雑な算術回路(4ビット加算器など)への拡張や、タイミング制約を考慮した高速設計手法の習得が挙げられる。